Опросный лист

на поставку конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности производства ООО «НПО КИПРОЛ»

| № п/п | Наименование параметра | Требования заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение | □ 0,4 кВ, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  | □ 6,3 кВ, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 10 кВ, 50 Гц |  |  |  |  |  |  |  | □ _______ кВ, _______ Гц |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Номинальная мощность, квар | □ 50 |  |  | □ 60 |  |  | □ 75 |  |  | □ 100 |  |  |  |  | □ 112,5 |
|  |  | □ 150 |  |  | □ 175 |  |  | □ 200 |  |  | □ 225 |  |  |  |  | □ 250 |
|  |  | □ 266,4 |  |  | □ 300 |  |  | □ 375 |  |  | □ 400 |  |  |  |  | □ 450 |
|  |  | □ 532,8 |  |  | □ 900 |  |  | □ 1350 |  |  | □ _______ |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальные мощности ступеней регулирования, квар | □ 5 | □ 10 |  |  |  | □ 12,5 |  | □25 |  |  | □ 33,3 |  |  | □ 50 |  |
|  |  | □ 37,5 | □ 50 |  |  |  | □ 66,6 |  | □ 75 |  |  | □ 150 |  |  | □ 300 |  |
|  |  | □ 450 | □ _______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Конфигурация ступеней (пример: 5х20, 4х20+2х10) | 4х25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Абсолютные величины гармоник тока | 1 - ____% |  |  |  | 3 - ____% |  |  | 5 - ____% |  |  |  |  | 7 - ____% |  |  |
|  |  | 9 - ____% |  |  |  | 11 - ____% |  |  | 13 - ____% |  |  |  |  | Н/Д |  |  |
| 6 | Абсолютные величины гармоник напряжения | 1 - ____% |  |  |  | 3 - ____% |  |  | 5 - ____% |  |  |  |  | 7 - ____% |  |  |
|  |  | 9 - ____% |  |  |  | 11 - ____% |  |  | 13 - ____% |  |  |  |  | Н/Д |  |  |
| 7 | Коэффициент нелинейных искажений напряжения (THDu), % | Н/Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Коэффициент нелинейных искажений тока (THDI), % | Н/Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Защитные дроссели (да/нет) частота расстройки, Гц | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ 134 Гц |  |  |  | □ 189 Гц |  |  | □ 210 Гц |  |  |  |  | □ _______ |  |  |
| 10 | Подключение установки к питающей сети |  |  |  |  | □ Снизу |  |  |  |  |  |  | □ Сверху |  |  |  |
| 11 | Размещение ячейки ввода для многосекционных установок |  |  |  |  | □ Слева |  |  |  |  |  |  | □ Справа |  |  |  |
| 12 | Степень защиты установки |  |  |  |  | □ IP21 |  |  |  |  |  |  | □ IP31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □ IP54 |  |  |  |  |  |  | □ ___ |  |  |  |
| 13 | Интерфейс связи с ПК в АСУТП | □ нет |  |  |  | □ RS-485 |  |  |  |  |  |  | □ Ethernet |  |  |  |
| 14 | Климатическое исполнение | □ У3 |  |  |  | □ УХЛ4 |  |  | □ У1 |  |  |  |  | □ _________ |  |  |
| 15 | Коммутационный аппарат в водной ячейке: - Без коммутационного аппарата |  |  | □ Да |  |  |  |  |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |
|  | - Вводной разъединитель |  |  | □ Да |  |  |  |  |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |
|  | - Вводной автоматический выкл-ль |  |  | □ Да |  |  |  |  |  |  |  | □ Нет |  |  |  |  |
| 16 | Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Количество установок | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Вид поставки | □ внутрироссийская |  |  |  |  |  |  | □ экспортная |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □ экспортная с упаковкой для внутрироссийской поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Контактная информация Телефон Факс e-mail ФИО и должность ответственного лица | ( _________ ) _______________________ ( _________ ) _______________________ ___________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ООО "НПО КИПРОЛ", г. Тольятти, Самарская обл., Россия

тел/факс: (927) 212-39-34, http://www.kiprol.ru,   e-mail: info@kiprol.ru